Сигналы BIOS при загрузке

Световые индикаторы на системном блоке горят, изображения на мониторе нет, раздается прерывистый звуковой сигнал.

Причина: сбой устройств при первичной диагностике BIOS.

ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ
2 коротких - ошибка проверки чётности ОЗУ
3 коротких - ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
4 коротких - ошибка системного таймера
5 коротких - ошибка процессора
6 коротких - ошибка контроллера клавиатуры
7 коротких - ошибка инициализации защищенного режима
8 коротких - ошибка проверки чтения-записи в видеобуфер
9 коротких - ошибка контрольной суммы ROM BIOS
10 коротких - ошибка проверки чтения-записи CMOS
11 коротких - ошибка кэш-памяти
Непрерывные короткие сигналы - процессор компьютера перегревается при работе
и его частота принудительно понижена средствами BIOS
1 длинный, 1 короткий - неисправность материнской платы
1 длинный, 2 коротких - не работает видеокарта или отсоединились ее кабели
1 длинный, 3 коротких - не подключен монитор (для матерей со встроенным VGA)
1 длинный, Х коротких - Ошибка видеокарты (Х зависит от версии видеоБИОС)
длинный, постоянно повторяющийся - фатальная ошибка памяти ОЗУ
Непрерывный - неисправности блока питания.


Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.


Сигналы AMI BIOS
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.


Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.


Compaq BIOS
1 короткий. Ошибок нет. Нормальная загрузка системы.
1 длинный + 1 короткий. Ошибка контрольной суммы памяти CMOS BIOS. Возможно сел аккумулятор ROM.
2 короткий. Глобальная ошибка.
1 длинный + 2 короткий. Ошибка инициализации видеокарты. Проверьте правильность установки видеокарты.
7 сигналов (1 длинный, 1 с, 1?, 1 короткий, пауза, 1 длинный, 1 короткий, 1 короткий). Неисправность видеокарты AGP. Проверьте правильность установки.
1 длинный постоянный. Ошибка оперативной памяти, попробуйте перезагрузиться.
1 короткий + 2 длинных. Неисправность оперативной памяти. Перезагрузитесь через Reset.


DELL BIOS
1-2 Не подключена видеокарта
1-2-2-3 Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS
1-3-1-1 Ошибка обновления DRAM
1-3-1-3 Ошибка клавиатуры 8742
1-3-3-1 Неисправна память
1-3-4-1 Ошибка ОЗУ на линии xxx
1-3-4-3 Ошибка ОЗУ на младшем бите xxx
1-4-1-1 Ошибка ОЗУ на старшем бите xxx

	Phoenix
	AMI
	Award
	значение

	1 короткий
	1 короткий
	1 короткий
	все ОК

	
	
	1 дл. 2 кор.
	Не найдена видеокарта

	
	
	кор. сигналы
	Проблемы с памятью

	
	5
	
	сбой процессора, ошибка CMOS

	1-1-4
	9
	
	ошибка ROM BIOS

	1-2-1
	4
	
	сбой таймера

	1-2-2

1-2-3
	1
	
	ошибка DMA

	1-3-х

1-4-х
	3
	
	ошибка первых 64к RAM

	3-1-1

3-1-2
	
	
	сбой в работе DMA

	3-1-3

3-1-4
	
	
	ошибка контроллера прерываний

	3-2-4
	6/7
	
	ошибка контроллера клавиатуры/виртуального режима

	3-3-4
	
	
	ошибка инициализации экрана

	3-4-х
	
	
	сбой в видеотесте

	AMI Bios
	значение

	1
	One short beep before boot

	1-2
	Search for option ROM (video configure fails)

	1-2-2-3
	BIOS ROM checksum

	1-3-1-1
	Test DRAM refresh

	1-3-1-3
	Test keyboard controller

	1-3-4-1
	Test 512K base address lines

	1-3-4-3
	Test 512K base memory

	1-4-1-1
	Test memory bus

	2-1-2-3
	Check ROM copyright notice

	2-2-3-1
	Test for unexpected interrupts

	Phoenix Bios
	значение

	1-1-3
	Real-time clock write/read failure

	1-1-4
	ROM BIOS checksum failure

	1-2-1
	Programmable Interval Timer failure

	1-2-2
	DMA initialization failure

	1-2-3
	DMA page register write/read failure

	1-3-1
	RAM refreash verification failure

	1-3-3
	1st 64 KB RAM chip or data line failure multi-bit

	1-3-4
	1st 64 KB RAM odd/even logic failure

	1-4-1
	1st 64 KB RAM address line failure

	1-4-2
	1st 64 KB RAM parity test in progress or failure

	2-1-1
	Bit 0 1st 64 KB RAM failure

	2-1-2
	Bit 1 1st 64 KB RAM failure

	2-1-3
	Bit 2 1st 64 KB RAM failure

	2-1-4
	Bit 3 1st 64 KB RAM failure

	2-2-1
	Bit 4 1st 64 KB RAM failure

	2-2-2
	Bit 5 1st 64 KB RAM failure

	2-2-3
	Bit 6 1st 64 KB RAM failure

	2-3-4
	Bit 7 1st 64 KB RAM failure

	2-3-1
	Bit 8 1st 64 KB RAM failure

	2-3-2
	Bit 9 1st 64 KB RAM failure

	2-3-3
	Bit A 1st 64 KB RAM failure

	2-2-4
	Bit B 1st 64 KB RAM failure

	2-4-1
	Bit C 1st 64 KB RAM failure

	2-4-2
	Bit D 1st 64 KB RAM failure

	2-4-3
	Bit E 1st 64 KB RAM failure

	2-4-4
	Bit F 1st 64 KB RAM failure

	3-1-1
	Slave DMA register failure

	3-1-2
	Master DMA register failure

	3-1-3
	Master interrupt mask register failure

	3-1-4
	Slave interrupt mask register failure

	3-2-4
	Keyboard controller test failure

	3-3-4
	Screen memory test failure

	3-4-1
	Screen initialization failure

	3-4-2
	Screen retrace test failure


