	               
	                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХЗОШ № 165
                        І.В.Єфіменко
«___»_____________2014 р. 



IНСТРУКЦIЯ №____
з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
1.1. Роботу з пожежної безпеки слід організувати у відповідності до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98. №348/70 ) та Правил пожежної безпеки в Україні (Наказ МВС України 22.06.95.№400) (ДНАОП 001-1.01.-95).
1.2. Меблі, наочність, прилади розміщувати так, щоб не перешкоджати евакуації людей з приміщення кабінету.

1.3. У період перебування людей у примiщенi кабінету двері евакуаційних виходів допускається замикати лише зсередини за допомогою легковiдмикаючих запорів.

1.4. Утримувати наявні та справні первинні засоби пожежогасіння згідно правил їх експлуатації:

· вогнегасники вуглекислотні, пiннi або порошкові, які розміщують безпосередньо в кабiнетi інформатики;

· ящик або відро з піском (об'ємом близько 0,01 м куб.) i совком;
· покривало з вогнетривкого матеріалу;
· якщо вогнегасник знаходиться в закритому місці, то ставиться знак інформуючий про місце зберігання вогнегасника;

· вогнегасники розміщуються в легкодоступних місцях, вогнегасники вивішуються на висоту не більш 1,5 м від нижнього краю;

· на період заміни, перезарядки і технічного обслуговування на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду. До них обов'язково необхідно забезпечити вільний доступ.

1.5. Користуватися тільки справними електроприладами, з непошкодженою iзоляцiєю. Електромережа повинна бути справною.

1.6. В кабінеті, повинен бути розроблений план евакуації учнів з кабінету на випадок пожежі з графічним зображенням шляхів евакуації з кабінету в коридор.
2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

2.1. Необхідно перевірити на робочому місці відсутність пожежонебезпечних факторів-джерел загоряння, горючих та легкозаймистих речовин, які не використовуються в роботі.

2.2. Про всі порушення вимог пожежної безпеки негайно проінформувати вчителя.

2.3 .Не приступати до виконання роботи до усунення виявлених порушень пожежної безпеки.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ( ЗАНЯТЬ) В КАБІНЕТІ

3.1. Необхідно дотримуватися чинних правил пожежної безпеки для закладів освіти.

3.2. Зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок та інш. має здійснюватися у спеціально виділених для цієї мети приміщеннях.
3.3. Забороняється приносити в кабінет без дозволу вчителя та зберігати легкозаймисті, вибухові речовини (лак, фарба, спирт, мастило, тощо).
3.4. Забороняється користуватись несправними електроприладами, електрообладнанням, а також при пошкодженій електромережі, несправних розетках, вимикачах тощо.
3.5. Не допускається влаштування тимчасових електропроводок з порушенням діючих правил.
3.6. У приміщеннях кабінету ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

· застосовувати відкритий вогонь (гасові лiхтарi, свічки, бенгальські вогні);

· користуватися електронагрівальними приладами (електрокип'ятильниками, електропрасками, обiгрiвачами з відкритою спіраллю тощо) за винятком спеціально обладнаних приміщень, місць; 

· використовувати легкозаймисті та пальні речовини для чищення приладів, обладнання тощо;

· зберігати на робочих місцях, в шафах, залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали; 

· залишати без нагляду ввiмкненi у мережу комп’ютери, лічильники, радiоприймачi, телевізори, iншi електроприлади;
· обклеювати стіни i стелю шпалерами, папером;
· зберігати гас, бензин, iншi легкозаймисті та пальні рідини;

· встановлювати на дверях евакуаційних виходів замки та iншi важковiдкривнi запори;
· застосовувати нестандартні нагрівальні прибори;
· встановлювати на вікна незнімні з середини віконні металеві решітки;
· встановлювати дзеркала на шляхах евакуації під час пожежі;
· обгортати електричні лампочки тканиною або папером;
· застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи тощо;
· захаращувати кабінет горючими матеріалами;
· проводити в кабінеті будь-які вогневі роботи при наявності дітей.
4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ (НАВЧАННЯ)

4.1. Прибрати з робочого місця всі горючі матеріали.

4.2. Вимкнути всі нагрівальні та інші електроприлади.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

У разі виникнення пожежі необхідно:

· повідомити пожежну охорону (тел. 101);

· вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення;

· вимкнути електромережу.
Погоджено
Завідувач кабінету    ______________________ (________________________)

Фахівець служби ОП _____________________ (________________________)

Голова профкому      ______________________ (________________________)
PAGE  
1

