ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

30.12.1998 № 9

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ

"Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної

техніки в навчальних закладах та режим праці учнів

на персональних комп'ютерах"

ДСанПіН 5.5.6.009-98

І. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

Передмова

ДСанПіН 5.5.6.009-98

1. Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах розроблені
Полька Надія Степанівна -  науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія гігієни дитинства (м. Київ, вул. Попудренка, 50);

Думанський Юрій Данилович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія електромагнітних факторів зовнішнього середовища;
Акіменко Володимир Якович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України, лабораторія гігієни шуму і житлово-громадського будівництва;

Цибенко Тамара Олексіївна - Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України;

Єременко Галина Миколаївна, Вдовенко Алла Костянтинівна, Томашевська Людмила Анатоліївна, Біткін Сергій Володимирович, Гоц Олексій Володимирович, Вознесенський Сергій Олександрович, Семашко Петро Віталійович, Яригін Андрій Веніамінович - науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва УНГЦ МОЗ України.

В розробці також брали участь

Зюбанова Лариса Федорівна, Будянська Елеонора Миколаївна - Державне підприємство Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань;

Заїка Любов Миколаївна, Зірник Зінаїда Володимирівна - Київське медичне територіальне об'єднання "Санепідслужба";

Безродний Марлен Соломонович - Вінницький НДІ "Інфракон";

Роздобудько Анатолій Іванович - Київське науково-виробниче об'єднання "Електронмаш".

Державні  санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків, і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення.

При розробці ДСанПіНу використані матеріали "Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетахвычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений "N 5146-89 (МЗ СССР), розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей  і  підлітків,  Київського  НДІ  загальної  та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва.

ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2. Введено в дію вперше.

3. "Державні  санітарні  норми і правила" - обов'язковий для виконання нормативний документ, визначаючий критерії безпечного використання комп'ютерної техніки в навчально-виховному процесі дітей і підлітків (підстава - ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4002-94).

Порушення Державних санітарно-гігієнічних норм і правил приводить до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності з діючим законодавством.

ІІ. Позначення та скорочення

ПК - персональний комп'ютер

ВМ - відеомонітор

ЕПТ - електронно-променеві трубки

ЕМП - електромагнітне поле

ЕП - електричне поле

СЕП - статичне електричне поле

КПО - коефіцієнт природного освітлення

ГДР - гранично допустимі рівні

ККТ - кабінети комп'ютерної техніки

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

1.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

1.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

1.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

1.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

1.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

1.7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

1.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

1.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток N 1).

1.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів – користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

1.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

1.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів), здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

1.13. При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4002-94),ст. 10, 19, 20, 24, 40.

1.14. З введенням в дію цих СанПіН втрачають силу:

- "Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодислейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных класах всех типов средних учебных заведений" N 5146-89 от 20.10.89 г. (МЗ СССР);

- "Гигиенические и эргономические условия организации робочих мест и режима учебных занятий с применением средств вычислительной техники в средней общеобразовательной школе", Київ, МОЗ України,30.10.90 р. (методичні рекомендації).

2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК
2.1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати,або штори.
2.2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

2.3. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа  на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм - не менше 20 куб. м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.
2.4. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін - 40-50 %, стелі - 70-80 %, підлоги - 20-30 %, предметів обладнання - 40-60 % (робочого столу - 40-50 %, корпуса дисплею та клавіатури - 30-50 %, шаф та стелажів - 40-60 %).

2.5. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

2.6. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів", N  3086-84 від 27.08.84 р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

2.7. При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), в яких передбачено використання персональних комп'ютерів в навчальному процесі, повинні бути не менше 3,6 м,  а площа на 1 робоче місце 16 кв. м (ДБН В.2.2-3-97).
3. Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

3.1. Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

3.2. Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБНВ.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

3.3. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

3.4. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях в кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв - не вище приведених таблиці 1.

Таблиця 1

Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК

	Характеристика роботи
	Робоча поверхня
	Площина
	Освітленість, лк
	Примітка

	Робота переважно з екранами дисплеїв ПК (50 % та більше робочого часу)
	Екран

Клавіатура

Стіл
	В

Г

Г
	200

400

400


	не вище
не нижче
не нижче



	Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50 % робочого часу)
	Екран
Клавіатура
Стіл
Дошка
	В
Г
Г
В
	200
400
500
500
	не вище
не нижче
не нижче
не нижче

	Проходи основні
	Підлога
	Г
	100
	


Примітка: В - вертикальна площина, Г - горизонтальна площина.

3.5. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників.

3.6. Для загального освітлення припустимо застосування світильників наступних класів світлорозподілу П (прямого світла), В (переважно відбитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

3.7. Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 град. до 90 град. з вертикаллю в поздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв.м, захисний кут світильників повинен бути не менше 40.

3.8. Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального освітлення приймається рівним 1,4.

3.9. Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп по мірі їх виходу з ладу.

3.10. В класах та кабінетах з ПК слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору учнів. Співвідношення яскравості між робочим екраном та близьким оточенням (стіл, зошити, посібники і т. ін.) не повинно перевищувати 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл, обладнання) - 10:1.

3.11. Величина коефіцієнту пульсації освітленості не повинна перевищувати 5 %. Газорозрядні лампи повинні застосовуватись в світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧПРА).

3.12. Необхідно передбачити обмеження прямої близькості від джерел природного та штучного освітлення.

Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і таке інше), що знаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.

Показник освітленості для джерел штучного освітлення у кабінетах та класах з ВДТ не повинен бути більше 20, показник дискомфорту - не більше 40.

Мірою захисту від прямої блискості має бути зниження яскравості видимої частини джерел світла застосуванням спеціальних розсіювачів, відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщення робочих місць відносно джерел світла.

3.13. Повинні передбачатись заходи щодо обмеження відбитої блискості на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).

Яскравість полисків на екрані не повинні перевищувати 80 кд/кв. м. Яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.
4. Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань*

* Перелік приладів для вимірювання ЕМП наведений в Додатку 2.

4.1. Відеомонітори на електронно-променевих трубках (ЕПТ) можуть бути потенційними джерелами гігієнічно значимих рівнів електромагнітних випромінювань в діапазоні частот 50 Гц-300 МГц і статичного електричного поля.

4.2. Напруженість ЕМП в діапазоні 30 Кгц-300 МГц на відстані 0,3 м від усіх поверхонь відеомонітора повинна не перевищувати значень, приведених в таблиці 2.

Таблиця 2

	Частота електромагнітного випромінювання
	Гранично допустимий рівень*

	50 Гц
	500 В/м

	30-300 КГц
	25 В/м

	0,3-3 МГц
	15 В/м

	3-300 МГц
	3 В/м


4.3. Вимоги пп. 4.3.1-4.3.5 вводяться в дію з 01.01.2001 р.

4.3.1. Напруженість електромагнітного поля на відстані 0,5 м від будь-якої поверхні відеомонітора не повинна перевищувати гранично допустимих рівнів (ГДР) які наведено у табл. 3.

Таблиця 3

	Діапазон частот
	ГДР електричного поля, В/м|
	ГДР магнітного поля, нТл

	5 Гц - 2 кГц
	25
	250

	2 кГц - 400 кГц
	2,5
	25

	3 МГц - 30 МГц
	0,25
	2,5


4.3.2. При проведенні вимірювань рівнів електричного поля точки вимірів повинні бути розташовані навколо відеомонітора по окружності із центром посередині дисплея. Відстань від умовної поверхні ВМ до тестового зонду (антени вимірювального приладу) повинна дорівнювати 50 см. У діапазоні 5 Гц - 2 КГц вимірювання необхідно проводити у точці, розташованій прямо перед поверхнею дисплея. У діапазонах 2 КГц - 400 КГц та 3 МГц - 30 МГц вимірювання необхідно проводити у чотирьох точках з інтервалом90 град.

При вимірюваннях електричного і магнітного поля екран дисплея необхідно заповнити літерою "Н" у білому відображенні на чорному фоні (чи навпаки).

4.3.3. Вимірювання електричного і магнітного поля, створюваного відеомоніторами, повинні проводитись у спеціальних приміщеннях (в радіочастотних безехових камерах) випробувальних лабораторій. Фонові рівні електромагнітного поля в цих приміщеннях повинні: а електричною складовою не досягати 2 В/м у діапазоні частот від 5 Гц до 2 Кгц та 0,2 В/м у діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц та 3 Мгц - 30 Мгц; за магнітною складовою не досягати 40 нТл в діапазоні частот 50 Гц - 2 Кгц та 5 нТл в діапазонах частот 2 Кгц - 400 Кгц і 3 Мгц - 30 Мгц.

4.3.4. Контроль рівнів електромагнітного випромінювання відеодисплейних терміналів, ПК та інших електронних дисплейних приладів виконується:

- виробником при проведенні перевірки якості кожного відеодисплейного терміналу;

- установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, що пройшли атестацію з фізичних факторів у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, при проведенні вибіркового санітарного нагляду за відео дисплейною технікою заводу-виробника та при ввезенні в Україну імпортної

продукції;

- майстернями, що ремонтують відеодисплейну техніку, перед здачею останньої замовнику.

З метою запобігання шкідливому впливу чинників, пов'язаних із застосуванням відеотерміналів та ПК, на здоров'я дітей та підлітків вищевказані вироби, що виробляються в Україні та імпортуються, обов'язково підлягають державній санітарно-гігієнічній експертизі на відповідність вимогам цих Санітарних норм та правил.

4.4. Середня напруженість статичного електричного поля (СЕП) відеомонітора на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних на відстані від екрана 0,30 м на осі, нормальній до поверхні екрана, яка проходить через його центр, при відносній вологості повітря не більше 30 % не повинна перевищувати 7 кВ/м при тривалості роботи з ВМ, що не перевищує 1 годину на добу, та 3,5 кВ/м  при більшій тривалості роботи (вимоги щодо тривалості роботи з ВМ викладені в розділі 9).

4.4.1. Середня напруженість СЕП ВМ на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних визначається шляхом множення показів вимірювача напруженості СЕП (додаток 2) на поправковий коефіцієнт К, який розраховують за формулою: К = 0,60 - 0,19 * d, де d - розмір діагоналі екрана ВМ, м.

4.5. Потужність експозиційної лози невикористаного іонізуючого випромінювання в будь-якій точці на відстані 0,05 м від всіх поверхонь відеомонітора не повинна бути такою, щоб потужність еквівалентної дози не перебільшувала 0,1 мбер/год.

4.6. Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,3 м від екрану не повинна перевищувати в діапазоні довжин хвиль 400-320 нм - 2 Вт/кв. м, 320-280 нм - 0,002 Вт/кв. м, ультрафіолетового випромінювання в діапазоні 280-200 нм – не повинно бути.
5. Вимоги до мікроклімату

5.1. В кабінетах та класах учбових закладів, де навчання проводиться з застосуванням персональних комп'ютерів, температура повітря повинна бути 19,5 ± 0,5 0С, відносна вологість повітря 60 ± 5 %, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.

5.2. Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см повітря.

5.3. Оптимізацію іонізованості повітря на робочих місцях школярів рекомендується проводити за допомогою біполярних коронних аероіонізаторів із створенням оптимальних рівнів легких позитивних і негативних аероіонів в межах 1000-3000 іонів в куб. см кожної полярності.

5.4. В кабінетах та класах учбових закладів повинен бути забезпечений 3-кратний обмін повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, які мають позитивний гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи ГСЕУ МОЗ (БК-1500, БК-2000, БК-2500 та ін.).
6. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації

6.1. Шум, що створюється роботою ПК в класах, умовно можливо віднести до постійного.

6.2. Параметрами постійного шуму, що підлягають нормуванню, є рівні звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами 16, 31,563, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, рівні звуку 8 дБА. Допустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку на робочих місцях в приміщеннях кабінетів комп'ютерної техніки слід приймати згідно таблиці 4.

Таблиця 4
	Призначення приміщення та умови
	Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами, Гц
	Рівні звуку, дБА

	
	16
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1. Учбові кабінети (без роботи ПК)
	-
	-
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40

	2. Учбові кабінети ПК при роботі 
	85
	75
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45


Класи комп'ютерної техніки рекомендується обладнувати ПЕОМ, корегований рівень звукової потужності яких не перевищує 45 дБА.

6.3. Вібрація на робочих місцях, що створюється ПЕОМ, не повинна бути вище значень, які представлені в таблиці 5.

Таблиця 5
Гранично допустимі рівні вібрації на робочому місці, дБ

	Нормований параметр
	Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц
	Коректовані та еквівалентні коректовані рівні, в дБ W

	
	2
	4
	8
	16
	31,5
	63
	

	Віброшвидкість
	79
	73
	67
	67
	67
	67
	72

	Віброприскорення
	25
	25
	25
	31
	37
	43
	30


7. Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп'ютерів*

* Терміни і означення цього розділу приведені в Додатку 3.
7.1. Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимогам даних ДСанПіН при проектній відстані спостереження від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк.

7.2. Розміри поля зображення (В - вертикаль, Н - горизонталь) вибираються з ергономічних міркувань та умов застосування відеомоніторів. При цьому круговий розмір поля зображення по кожній осі координат не повинен перебільшувати 60 град.

7.3. Ширина горизонтальної (л.г.) та вертикальної (л.в.) лінії або розміри (ширина, dц.г, та висота, dц.в) променевої цятки залежно від адресованості та значень растрових одиниць по вертикалі (Sа.в) та по горизонталі (Sа.г) повинні відповідати співвідношенням табл. 5 та 6.
Примітка. Растрові одиниці по кожній осі координат (Sа.г, Sа.в) пов'язані із розмірами поля зображення (В, Н) та адресованностями (Ав, Аг) наступним чином: Sа.г = В/Аг; Sа.в. = Н/Ав.

                                                         Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

|     Адресованість поля     |    Співвідношення між шириною     |

| зображення, по горизонталі |вертикальної лінії (або променевої |

|          позицій           |  цятки) та растровою одиницею по  |

|                            |            горизонталі            |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Менше 321                   |0,5 х Sa.г < Вл.в < 1,2 х Sa.г     |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,5 х Sa.г < dц.г < 1,2 х Sa.г     |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 321 до 719 включно      |Для одноколірних дисплеїв:         |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.г < Bл.в < 1,5 х Sa.г    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.г < dц.г < 1,5 х Sa.г    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |Для багатоколірних дисплеїв:       |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.г < Bл.в < 1,8 х Sa.г    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.г < dц.г < 1,8 х Sa.г    |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 720 до 1024             |1,3 х Sa.г < Bл.в < 2 х Sa.г       |

|                            |-----------------------------------|

|                            |1,3 х Sa.г < dц.г < 2 х Sa.г       |

------------------------------------------------------------------

                                                        Таблиця 6

------------------------------------------------------------------

|     Адресованість поля     |    Співвідношення між шириною     |

|  зображення по вертикалі,  | горизонтальної лінії (або висотою |

|          позицій           |  променевої цятки) та растровою   |

|                            |       одиницею по вертикалі       |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Менше 351                   |0,5 х Sa.в < Вл.г < 1,2 х Sa.в     |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,5 х Sa.в < dц.в < 1,2 х Sa.в     |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 351 до 479 включно      |Для одноколірних дисплеїв:         |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.в < Bл.г < 1,5 х Sa.в    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.в < dц.в < 1,5 х Sa.в    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |Для багатоколірних дисплеїв:       |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.в < Bл.г < 1,8 х Sa.в    |

|                            |-----------------------------------|

|                            |0,75 х Sa.в < dц.а < 1,8 х Sa.в    |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 480 до 768              |1,3 х Sa.в < Bл.г < 2 х Sa.в       |

|                            |-----------------------------------|

|                            |1,3 х Sa.в < dц.в < 2 х Sa.в       |

------------------------------------------------------------------

7.4. Значення максимальної яскравості поля зображення та максимального контрасту яскравості в залежності від коефіцієнту дифузного відбиття екрана повинні відповідати табл. 7.

                                                         Таблиця 7

------------------------------------------------------------------

|    Коефіцієнт     |    Максимальна     | Максимальний контраст |

|дифузного відбиття |  яскравість поля   |яскравості (контрастне |

| екрана, відн. од. |зображення, Кд/кв. м|відношення), відн. од. |

|                   |      не менше      |       не менше        |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|   0,12 і менше    |         35         |          3,7          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,15        |         42         |          3,5          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,20        |         50         |          3,2          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,25        |         50         |          3,1          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,30        |         75         |          3,0          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,35        |         85         |          3,0          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,40        |         95         |          3,0          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,45        |        110         |          3,0          |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

|       0,50        |        120         |          3,0          |

------------------------------------------------------------------

7.5. Повинна бути забезпечена можливість регулювання користувачем яскравості поля зображення від максимальної (п. 7.4) до значення, яке складає не більше половини від значення максимальної яскравості.

7.6. Нерівномірність яскравості поля зображення не повинна перебільшувати 1,7.

7.7. Частота регенерації зображень повинна бути такою, щоб мерехтіння не сприймали 90 % користувачів при позитивному контрасті зображення.

7.8. Амплітуда дрижання зображення не повинна перебільшувати 0,1 мм по кожній осі координат.

7.9. В багатоколірних відеомоніторах незведення променів повинно бути не більшим 0,5 мм у центральному колі і діаметром, який дорівнює висоті поля зображення, та не більшим 0,7 мм в решті частин поля зображення.

7.10. Допустимі і рекомендовані розміри прописних літер повинні відповідати значенням, які приведені в табл. 8.

                                                         Таблиця 8

------------------------------------------------------------------

| Вік (клас) учня -  | Кутовий розмір (висота) прописних літер,  |

|    користувача     | цифр, кутових хвилин                      |

|   відеомонітора    |-------------------------------------------|

|                    | граничний (не менше) |   рекомендований   |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|6-7 років (1 клас)  |          45          |       50-70        |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|7-8 років (2 клас)  |          35          |       40-60        |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|8-10 років (3-4     |          28          |       30-40        |

|класи)              |                      |                    |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|11-15 років (5-7    |          22          |       25-32        |

|класи)              |                      |                    |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|16-18 років і старше|          16          |       22-30        |

|(8-10 класи,        |                      |                    |

|студенти)           |                      |                    |

------------------------------------------------------------------

Рекомендується використовувати відеомонітори, конструкція яких допускає в умовах експлуатації зміну розмірів відображення знаків в границях значень, наведених табл. 8.

7.11. Конструкція настільних відеомоніторів (не вмонтованих в іншу апаратуру) повинна забезпечувати можливість повороту їх корпусу відносно вертикальної осі на кут, не менший +30 градусів та зміну кута нахилу екрана відеомонітора відносної вертикальної площини в інтервалі від -5 градусів (вперед) до +15 градусів (назад), не менше.

8. Вимоги до обладнання та організації робочого місця 

8.1. При конструюванні ПК га організації робочого місця учня, обладнаного відеомонітором, слід забезпечити відповідність конструкції елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру виконуваної діяльності комплексності технічних засобів, форм організації праці, морфофункціональних та росто-вікових особливостей дітей та підлітків.

8.2. Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжним - пюпітр, підставка для ніг та ін.

8.3. Екран відеомонітора ПК в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400-800 мм від очей користувача.

Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрану відеомонітору повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення відеомонітору навколо вертикальної осі в межах +-30 град. (справа наліво) та нахилу вперед до 85 град. і назад до 105 град. з фіксацією в цьому положенні.

8.4. Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози.

Висота клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5 град. до 15 град.

8.5. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітору, клавіатури, пюпітру та ін.) та характеру роботи, що виконується.

8.5.1. В процесі занять учнів з ПК слід застосовувати спеціальні столи для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна розмірами 700 х 800 (600) мм - для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга - розмірами 800 х 350 - підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460-760 мм. При відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які призначені для шести ростових груп: N 1 - 1000-1150 мм, N 2 - 1151-1300 мм, N 3 - 1301-1450 мм, N 4 - 1451-1600 мм, N 5 - 1601-1750 мм, N 6 - більше 750 мм з висотою столешниць відповідно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.

8.5.2. Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій в межах зони досяжності моторного поля.

Кращими модульними розмірами столу, на основі яких розраховуються конструктивні розміри, слід вважати ширину 600, 800, 1000, 1200 та 1400 мм, глибину - 800 та 600 мм при висоті столу 725 мм (при умові, що висота не регулюється).

Столи, які розраховані на одного учня для роботи школярів з ПК повинні мати ширину не менше 700 мм, глибину - 600-8000 мм.

8.6. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини та попередження втоми.

8.6.1. Для занять школярів слід використовувати стільці, які мають поверхню сидіння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм, відповідно ростовим групам, вказаним в п. 8.5.1, або використовувати стілець, в якому висота поверхні сидіння регулюється в межах 260-460 мм.

8.6.2. Ширина сидіння стільця для занять школярів з ПК повинна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм і 360 мм; глибина - 260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм і 400 мм, відповідно ростовим групам, які вказані в п. 8.5.1. Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край закруглений. Доцільно передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 15 град. наперед і до 5 град. назад.

8.6.3. Опорна поверхня стінки стільця повинна мати висоту 300 +-20 мм, ширину - не менше 380 мм та радіус кривизни горизонтальної поверхні - 400 мм. Кут нахилу стінки в вертикальній площині повинен регулюватись в межах 0 +-30 градусів від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватись в межах 260-400 мм.

9. Вимоги до організацій режиму праці учнів на персональних комп'ютерах 

9.1. До занять з ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

9.2. Раціональний режим учбових занять учнів передбачає додержання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх активне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані ВДМ. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

9.2.1. Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів X - XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;

- для учнів VIII - IX класів - 20 - 25 хвилин;

- для учнів VI - VII класів - до 20 хвилин;

- для учнів II - V класів - 15 хвилин.

9.2.2. Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.

9.2.3. Після безперервної роботи за екраном ВМ повинні проводити протягом 1,5-2 хвилини вправи для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профілактики загального втомлення.

9.2.4. Безперервна робота з ПК учнів X - XI класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25-30 хвилин; на другому - 15-20 хвилин.

9.2.5. Для учнів X - XI класів дозволяється варіант організації занять по основах інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година - теоретичних занять, друга година - практичних занять. Практичні заняття містять:

- безперервну роботу з екраном ПК - 25-30 хвилин;

- виконання комплексу вправ для профілактики зорового і статичного втомлення - 5 хвилин;

- продовження роботи з комп'ютером до кінця занять - 15-10 хвилин.

9.4. При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в учбово-виробничому комбінаті 50 % часу слід відводити теоретичним заняттям, 50 % часу - практичним. Безперервна тривалість роботи школярів з ВМ під час занять повинна відповідати п. 9.3.1.

9.4.1. При проведенні занять з учнями старших класів дозволяється до застосування апаратних засобів віртуальної реальності, що мають дозвіл органів Державної санепідслужби на використання їх в навчально-виховному процесі.

9.4.2. При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20-25 хвилин роботи з ПК проводити вправи для профілактики зорового втомлення, через 45 хвилин роботи на перерві - вправи для профілактики загального втомлення.

9.5. Заняття в гуртках програмування з використанням ПК проводити не раніше ніж через годину після закінчення учбових занять в школі. Цей час відводиться для обіду та відпочинку учнів.

9.5.1. Заняття в гуртках програмування проводяться не більш 2-х разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7-10 років не повинна бути більше 45 хвилин; 11-13 років - не більше 60 хвилин. Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному ритмі.

9.5.2. Для профілактики втомлення школярів в середині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хвилин, під час якої організовувати фізичні вправи, в тому числі гімнастику для очей і рухові ігри.

9.5.3. Комп'ютерні ігри з нав'язаним ритмом роботи швидше викликають втому, в порівнянні з програмуванням, і повинні проводитись в гуртках не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку.

9.6. В період шкільних канікул організуються заняття в школах "Юних програмістів" тривалістю від 2-х до 4-х тижнів. Санітарно-гігієнічні умови і організація режиму дня в школах "Юних програмістів" повинні відповідати нормативам для дитячих позашкільних закладів.

9.6.1. Заняття з ПК в школах "Юних натуралістів" допустимо не частіше 6 разів в тиждень, 7-й день відводиться для повного відпочинку, з виключенням роботи за екраном ВМ.

9.6.2. Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена на протязі дня:

- для школярів 8-10 років - 1 заняття 45 хвилин;

- для школярів 11-13 років - 2 заняття по 45 хвилин;

- для школярів 14-16 років - 3 заняття по 45 хвилин.

9.6.3. Регламентовані перерви для відпочинку під час канікул слід проводити на протязі 5 хвилин через кожні 20 хвилин роботи і на протязі 10-15 хвилин через кожні 45 хвилин роботи. Перерви слід проводити на відкритому повітрі з включенням рухових і фізкультурно-спортивних ігор.

9.6.4. Заняття з ПК в школах "Юних програмістів" для учнів 10 років слід проводити в ранкові години, для учнів 11-13 років - одне заняття проводити в першій половині дня і одне - в другій, для учнів 14-16 років два заняття проводити в першій половині дня 1 і одне - в другій.

9.6.5. В школах "Юних програмістів" комп'ютерні ігри слід проводити не більше одного разу в день з тривалістю не більше 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і 20 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку. Не рекомендується проводити комп'ютерні ігри перед сном дітей.

9.7. Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлюватись офтальмологом.

9.8. Заняття з ПК повинні проводитись лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і який пройшов інструктаж по техніці безпеки, при роботі з ПК несе відповідальність за безпеку дітей.

Додаток 1

  САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

  кабінету комп'ютерної техніки

1. Паспортна частина.

 Школа N _________________________________________________________

 Адреса: м _________________  вул. _______________________________

 Будинок N _________________  район ______________________________

 Побудована: по типовому проекту - 1, в пристосованій будові - 2__

 Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2 ___________

 Рік побудови ____________________________________________________

 Кількість поверхів ______________________________________________

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення.

 Кабінет  комп'ютерної  техніки:  глибина (ширина) ________ м,

 довжина __________       м,      висота      _____________     м,

 площа _____________  кв.   м,   кубатура   _____________,  поверх

 ____________ м,  орієнтація  вікон:  північ  -  1,  південь -  2,

 схід - 3, захід - 4,  південно-західна - 5, північно-західна - 6,

 південно-східна - 7, північно-східна - 8 ____________.

 Фарбування стін _________________________________________________

 Фарбування дошки ________________________________________________

 Матеріали  для  оздоблення  стін: олійна фарба - 1, крейда чи

 вапно -  2,  дерев'яні  панелі  -  3,  синтетичні  матеріали  - 4

 _________________________________________________________________

 3 _______________________________________________________________

 Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2 _______________________

 Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2 _______________________

 Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 _____________________

 Вентиляція: природна - 1, штучна - 2, змішана - 3 _______________

 Примусова: так - 1, ні - 2 ______________________________________

 Тип примусової вент. ____________________________________________

 Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 ______________

 Кількість каналів ___________________________________________ шт.

 Площа каналів _____________________________________________ кв. м

 Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

 Початкові значення ______________________________________________

 Кінцеві значення ________________________________________________

 Температура повітря:

                      точка N 1  (висота 0,2 м _________________)

 вн. кут.

                                 (висота 1,5 м _________________)

                      точка N 2  (висота 0,2 м _________________)

 середина

                                 (висота 1,5 м _________________)

                      точка N 3  (висота 0,2 м _________________)

 зовн. кут.                      (висота 1,5 м _________________)

 Показання вологого термометра:

                      точка N 1  (висота 0,2 м _________________)

 вн. кут.

                                 (висота 1,5 м _________________)

                      точка N 2  (висота 0,2 м _________________)

 середина

                                 (висота 1,5 м _________________)

                      точка N 3  (висота 0,2 м _________________)

 зовн. кут.                      (висота 1,5 м _________________)

 Відносна вологість повітря:

                      точка N 1  (Н - 0,2 м -_____ Н - 1,5 м____)

 вн. кут.

                      точка N 2  (Н -0,2 м__ Н - 1,5 м__середина)

                      точка N 3  (Н -0,2 м__ Н - 1,5 м__ зов.кут).

 Освітлення: природне - 1, штучне - 2, змішане - 3 _______________

 Загальна  площа світлоносних поверхонь ____________________ кв. м

 КПО % ___________________________________________________________

 Світ. коефіцієнт ________________________________________________

 Штучне освітлення _______________________________________________

 Типи світильників _______________________________________________

 Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2 _________________

 Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 ______

 Питома потужність світильників _________________________ ВТ/м кв.

 Розміщення світильників відносно екрану _________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Висота підвісу світильників _____________________________________

Освітлення місць на робочих місцях:

     N 1 _____________    N 2 _____________    N 3 _____________

     N 4 _____________    N 5 _____________    N 6 _____________

     N 7 _____________    N 8 _____________    N 9 _____________

     N 10 ____________    N 11 ____________    N 12 ____________

     Освітлення на вулиці____________________  LX

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1,

коли відсутні учні - 2:

     N 1 _____________    N 2 _____________    N 3 _____________

     N 4 _____________    N 5 _____________    N 6 _____________

     N 7 _____________    N 8 _____________    N 9 _____________

     N 10 ____________    N 11 ____________    N 12 ____________

     Рівень шуму в ДБ_______________________

3. Організація робочих місць.

 Кількість комп'ютерів _______________________________________ шт.

 Тип ЕВМ _________________________________________________________

 Тип відеомонітора _______________________________________________

 Кількість робочих місць _________________________________________

 Розміщення ПК: периметральне чи інший варіант

 Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3 ______________

 Стіл, висота ______ м, ширина __________ м, довжина  __________ м

 Стільці: висота ____________ м, ширина сидіння ________________ м

 Висота спинки від підлоги ___________ м, кут нахилу спинки ______

 Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2 __________

 Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1,

 ні - 2 _______

 Відстань очей до екрану ______________________________________ см

 Кут зору __________________________________________________ град.

 Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2 ___________________

4. Режим роботи кабінету.

 Які класи навчаються ____________________________________________

 Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті ____________

 Втому числі теоретичною частиною ________________________________

 Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку __________________________ хв.

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

 Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

 Наявність  факультативів в кабінеті комп'ютерної техніки.

 Які класи:

 початкові - 1, середні - 2, старші - 3 __________________________

 протягом якого часу, в годинах __________________________________

                      Обстеження проведене:

 Дата і час обстеження,

 підпис, посада

Додаток 2

  ПЕРЕЛІК

  приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)

-----------------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування,|Призначення     |Робочий |Параметр, що |  Межі      | Похибка  |

|п/п| тип приладу |                |діапазон| підлягає    |вимірювання |          |

|   |             |                | частот |вимірюванню  |            |          |

|   |             |                |        |             |            |          |

|   |             |                |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 1 |     2       |     3          |  4     |    5        |   6        |   7      |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 1 |Вимірювальний|Широкосмужне    |За Е:   |Напруженість |2 - 40 кВ/м |20 %      |

|   |прилад       |вимірювання     |50 Гц   |             |2 -2500 В/м |          |

|   |напруженості |електричних і   |60 кГц -|             |            |          |

|   |ближнього    |магнітних       |350 Мгц |             |            |          |

|   |поля NFM-1   |високочастотних |--------+-------------+------------|          |

|   |(ФРН)        |полів на робочих|За Н:   |Напруженість |1 - 10 А/м  |          |

|   |             |місцях і        |100 кГц |             |            |          |

|   |             |розподілу поля  |   -    |             |            |          |

|   |             |передавальних   |10 МГц  |             |            |          |

|   |             |антен у ближній |        |             |            |          |

|   |             |зоні.           |        |             |            |          |

|   |             |Вимірювання     |        |             |            |          |

|   |             |електричного    |        |             |            |          |

|   |             |поля            |        |             |            |          |

|   |             |промислової     |        |             |            |          |

|   |             |частоти 50 Гц   |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 2 |Вимірювач    |Вимірювання     |За Е:   |Напруженість |1 - 1000 В/м|3,0 дБ    |

|   |напруженості |середньоквад-   |10 кГц -|             |(П3-16)     |          |

|   |поля П3-15,  |ратичного       |300 МГц |             |1 - 3000 В/м|          |

|   |-16, -17,    |значення        |        |             |(П3-15, 17) |          |

|   |-21 (Росія)  |напруженості    |        |             |            |          |

|   |             |електричної     |--------|             |------------|          |

|   |             |і магнітної     |За Н:   |             |0,5 - 16 А/м|          |

|   |             |складових       |10 кГц -|             |(П3-16)     |          |

|   |             |неперервних та  |30 МГц  |             |0,5 -       |          |

|   |             |імпульсивних    |        |             |500 А/м     |          |

|   |             |ЕМП у           |        |             |(ПЗ-15, 17) |          |

|   |             |ближній зоні    |        |             |            |          |

|   |             |потужних джерел |        |             |            |          |

|   |             |випромінювання  |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 3 |Вимірювач    |Вимірювач       |5 Гц -  |Густина      |200 -       |+-(0,1 N +|

|   |магнітної    |середньоквад-   |2 кГц   |магнітної    |5000 нТл    |+ 30) нТл |

|   |індукції     |ратичного       |        |індукції     |            |          |

|   |ВМП-04       |значення        |--------+-------------+------------+----------|

|   |(Росія)      |магнітної       |2 кГц - |Густина      |10 -        |+-(0,1 N +|

|   |             |індукції в      |400 кГц |магнітної    |1000 нТл    |+ 1,5) нТл|

|   |             |ближній зоні    |        |індукції     |            |          |

|   |             |випромінювання  |        |             |            |          |

|   |             |електричних     |        |             |            |          |

|   |             |джерел          |        |             |            |          |

|   |             |відеовідобра-   |        |             |            |          |

|   |             |ження           |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 4 |Вимірювач    |Вимірювач       |5 Гц -  |Напруженість |10 -        |+-(0,1 N +|

|   |напруженості |середньоквад-   |2 кГц   |електричного |1000 В/м    |+ 1,5) В/м|

|   |змінного     |ратичного       |        |поля         |            |          |

|   |електричного |значення        |        |             |            |          |

|   |поля ВЕП-04  |напруженості    |--------+-------------+------------+----------|

|   |             |електричного    |2 кГц - |Напруженість |1 - 100 В/м |+-(0,1 N +|

|   |             |поля у          |400 кГц |електричного |            |+ 1,0) В/м|

|   |             |ближній зоні    |        |поля         |            |          |

|   |             |випромінювання  |        |             |            |          |

|   |             |електричних     |        |             |            |          |

|   |             |джерел          |        |             |            |          |

|   |             |відеовідобра-   |        |             |            |          |

|   |             |ження           |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 5 |ИЭЗ-П з-д    |Вимірювання     |        |Напруженість |40 -        |+-5 %     |

|   |"Микроприбор"|напруженості    |        |статичного   |5000 В/см   |          |

|   |  (Молдова)  |статичного      |        |електричного |------------+----------|

|   |             |електричного    |        |поля поблизу |(0,2 -      |+-5 %     |

|   |             |поля поблизу    |        |заряджених   |- 1,0) х    |          |

|   |             |заряджених      |        |поверхонь;   |    -5      |          |

|   |             |поверхонь:      |        |поверхнева   |x 10        |          |

|   |             |поверхневої     |        |щільність    |            |          |

|   |             |щільності       |        |електричних  |            |          |

|   |             |електричних     |        |зарядів;     |            |          |

|   |             |зарядів;        |        |знак заряду  |            |          |

|   |             |визначення      |        |             |            |          |

|   |             |знаку заряду    |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 6 |Аспіраційний |Вимірювання та  |        |Концентрація |Діапазон    |          |

|   |лічильник    |безперервне     |        |позитивних і |вимірювань  |          |

|   |аероіонів    |реєстрування    |        |негативних   |значень     |          |

|   |типу UT 8401 |умовної         |        |аероіонів та |позитивної  |          |

|   |Тартуського  |концентрації    |        |електрично   |та негатив- |          |

|   |університету |позитивних і    |        |заряджених   |ної умовної |          |

|   |(Естонія)    |негативних      |        |неактивних   |концентрації|          |

|   |             |аероіонів та    |        |аерозолів    |аероіонів   |          |

|   |             |електрично      |        |             |та електро- |          |

|   |             |заряджених      |        |             |аерозолів з |          |

|   |             |неактивних      |        |             |електричною |          |

|   |             |аерозолів       |        |             |рухливістю  |          |

|   |             |                |        |             |К  3,2 х    |          |

|   |             |                |        |             | 0          |          |

|   |             |                |        |             |    -8      |          |

|   |             |                |        |             |x 10 кв. м x|          |

|   |             |                |        |             |   -1   -1  |          |

|   |             |                |        |             |x c  x B    |          |

|   |             |                |        |             |(3,2 x      |          |

|   |             |                |        |             |    -4      |          |

|   |             |                |        |             |x 10  кв. см|          |

|   |             |                |        |             | -1   -1    |          |

|   |             |                |        |             |с x B   )   |          |

|   |             |                |        |             |від         |          |

|   |             |                |        |             |        -3  |          |

|   |             |                |        |             |0,5 нКлдм   |          |

|   |             |                |        |             |     3    -3|          |

|   |             |                |        |             |до 10 мкКм  |          |

|   |             |                |        |             |         3  |          |

|   |             |                |        |             |(3,2 x 10   |          |

|   |             |                |        |             |           6|          |

|   |             |                |        |             |до 6,4 x 10 |          |

|   |             |                |        |             |          +3|          |

|   |             |                |        |             |ел. зарю/см)|          |

|   |             |                |        |             |            |          |

|   |             |                |        |             |Діапазон    |          |

|   |             |                |        |             |вимірювань  |          |

|   |             |                |        |             |значень     |          |

|   |             |                |        |             |позитивної  |          |

|   |             |                |        |             |та          |          |

|   |             |                |        |             |негативної  |          |

|   |             |                |        |             |умовної     |          |

|   |             |                |        |             |концентрації|          |

|   |             |                |        |             |аероіонів з |          |

|   |             |                |        |             |електричною |          |

|   |             |                |        |             |граничною   |          |

|   |             |                |        |             |рухливістю  |          |

|   |             |                |        |             |     -7     |          |

|   |             |                |        |             |К  10 кв.м x|          |

|   |             |                |        |             | 0          |          |

|   |             |                |        |             |   -1  -1   |          |

|   |             |                |        |             |x c   B     |          |

|   |             |                |        |             |   -3       |          |

|   |             |                |        |             |(10  кв.см x|          |

|   |             |                |        |             |   -1  -1   |          |

|   |             |                |        |             |x c x B  )  |          |

|   |             |                |        |             |від         |          |

|   |             |                |        |             |         -3 |          |

|   |             |                |        |             |0,16 нкл.м  |          |

|   |             |                |        |             |   -3       |          |

|   |             |                |        |             |(10   до 2 x|          |

|   |             |                |        |             |    8       |          |

|   |             |                |        |             |x 10 ел.зар.|          |

|   |             |                |        |             |  -3        |          |

|   |             |                |        |             |см  )       |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 7 |Аспіраційний |                |        |             |            |          |

|   |лічильник    |                |        |             |            |          |

|   |аероіонів    |                |        |             |            |          |

|   |типу АСИ-1   |                |        |             |            |          |

|   |Мінського ВО |                |        |             |            |          |

|   |(Білорусь)   |                |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 8 |УФ-радіометр |Вимірювання     |        |Інтенсивність|Діапазон    |Відносна  |

|   | тип УФР-21  |інтенсивності   |        |(енергетична |вимірювання,|похибка   |

|   |(Україна)    |(енергетична    |        |освітленість)|нм,         |+- 10 %   |

|   |             |освітленість),  |        |Вт/кв. м     |УФ-"А"      |          |

|   |             |Вт/кв. м        |        |             |320 - 400   |          |

|   |             |                |        |             |УФ-"В"      |          |

|   |             |                |        |             |280 - 320   |          |

|   |             |                |        |             |УФ-"С"      |          |

|   |             |                |        |             |220 - 280   |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 9 |Люксметр     |Вимірювання     |        |Освітленість |5 -         |10 %      |

|   |"Кварц-21"   |освітленості    |        |площин, лк   |100,000 лк  |          |

|   |ВО "Кварц"   |площин          |        |             |            |          |

|   |(Росія)      |                |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

|10 |Фотометр     |Вимірювання     |        |Освітленість |5 -         |10 %      |

|   |1105 фірми   |освітленості    |        |площин, лк   |100,000 лк  |          |

|   |"Брюль і     |площин          |        |             |            |          |

|   |Кієр" (Данія)|                |        |             |            |          |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

|11 |Шумомір      |Вимірювання     |        |Рівні звуку, |20 -        |+-5 дБ(А) |

|   |ВШВ-003М     |рівнів звуку,   |        |звукового    |140 дБ(А)   |          |

|   |(Україна) та |звукового       |        |тиску в      |            |          |

|   |інші         |тиску в         |        |октавних     |            |          |

|   |вітчизняні та|октавних смугах,|        |смугах, рівні|            |          |

|   |закордонні   |рівнів          |        |віброшвид-   |            |          |

|   |аналогічні за|віброшвидкості. |        |кості,       |            |          |

|   |призначенням |віброприскорення|        |віброприс-   |            |          |

|   |прилади      |та віброзміщення|        |корення та   |            |          |

|   |             |                |        |віброзміщення|            |          |

-----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

  ТЕРМІНИ І ОЗНАЧЕННЯ

  до розділу 7 (за ДСТУ 2574-84)

------------------------------------------------------------------

|(ВІЗУАЛЬНИЙ)           |Пристрій або комплекс, призначення для  |

| ВІДЕОМОНІТОР          |автоматичного подання даних у вигляді   |

|                       |зручної для зорового сприйняття         |

|                       |інформації, що зберігається, визначений |

|                       |системою автоматизованого оброблення    |

|                       |інформації проміжок часу і оперативно   |

|                       |змінюється за командами або сигналами   |

|                       |цієї системи.                           |

|                       |  Примітка.                             |

|                       |Візуальний дисплей може бути            |

|                       |конструктивно закінченим вибором чи     |

|                       |функціональною частиною будь-якого      |

|                       |обладнання                              |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОЕКТНА ВІДСТАНЬ      |Встановлена виготовником або розробником|

|СПОСТЕРЕЖЕННЯ          |дисплея відстань чи інтервал відстаней  |

|                       |фронтального спостереження              |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОЕКЦІЙНИЙ            |Візуальний дисплей, в якому             |

|ВІДЕОМОНІТОР           |відеозображення створюється шляхом      |

|                       |оптичної проекції                       |

|-----------------------+----------------------------------------|

|АДРЕСОВАНІСТЬ          |Найбільша кількість адресованих позицій |

|(ВІДЕОМОНІТОР)         |поля відеозображення по кожній осі      |

|                       |координат                               |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПОЛЕ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ|Частина поля відображення, призначена   |

|                       |для розміщення відеозображень           |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ШИРИНА ЛІНІЇ           |Відстань між краями лінії               |

|                       |  Примітка.                             |

|                       |Якщо лінія не має різких меж, то краї   |

|                       |встановлюють на певному рівні профіля   |

|                       |яскравості                              |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОМЕНЕВА ЦЯТКА (у     |Піксель або частина пікселя (у          |

|відеомоніторах з       |багатокольорових дисплеях), що          |

|адресацією променя)    |активовані одним променем               |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РОЗМІРИ ПРОМЕНЕВОЇ     |Відстані між краями цятки по її ширині  |

|ЦЯТКИ                  |та по висоті                            |

|                       |  Примітка.                             |

|                       |Якщо променева цятка не має різких меж, |

|                       |то краї встановлюють на певному рівні   |

|                       |профіля яскравості на його межах        |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РАСТРОВА ОДИНИЦЯ (ПОЛЯ | Відстань по кожній осі координат між   |

|ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ)       | сусідніми адресованими позиціями поля  |

|                       | відеозображення                        |

|                       |   Примітка.                            |

|                       | Растрова одиниця дорівнює відношенню   |

|                       | розміру поля відеозображення до        |

|                       | адресованості вздовж відповідної       |

|                       | координати                             |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ОДНОКОЛІРНИЙ           |Візуальний дисплей, в якому активовані  |

|ВІДЕОМОНІТОР           |частини поля відеозображення мають один |

|                       |набір (пару) координат колірності       |

|-----------------------+----------------------------------------|

|БАГАТОКОЛІРНИЙ         |Візуальний дисплей, в якому активовані  |

|ВІДЕОМОНІТОР           |частини поля відображення мають два і   |

|                       |більше набори (пари) координат          |

|                       |колірності                              |

|-----------------------+----------------------------------------|

|МАКСИМАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ |Найбільша яскравість поля               |

|ПОЛЯ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ|відеозображення, за якою забезпечується |

|                       |виконання певних вимог до ширини лінії  |

|                       |чи розмірів променевої крапки та (при   |

|                       |необхідності) до інших характеристик    |

|                       |візуальних дисплеїв                     |

|-----------------------+----------------------------------------|

|МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРАСТ  |Контраст яскравості між найтемнішою і   |

|(ЯСКРАВОСТІ)           |найсвітлішою частинами поля             |

|                       |відеозображення                         |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РЕГЕНЕРАЦІЯ            |Періодичне відтворення відеозображення з|

|(ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ)      |метою його підтримування                |

|-----------------------+----------------------------------------|

|НЕРІВНОМІРНІСТЬ        |Відношення яскравостей найсвітлішої та  |

|ЯСКРАВОСТІ ПОЛЯ (ВІДЕО)|найтемнішої ділянок поля                |

|ЗОБРАЖЕННЯ             |відеозображення, які за задумом повинні |

|                       |бути рівнояскравими                     |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ДРИЖАННЯ               |Ненавмисне періодичне змінювання        |

|(ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ)      |положення відеозображення і його частин,|

|                       |що сприймається зором                   |

|-----------------------+----------------------------------------|

|НЕЗВЕДЕННЯ ПРОМЕНІВ (у |Похибка суміщення на екрані променів, що|

|відеомоніторах зі      |відповідають первинним кольорам         |

|зміщенням кольорів)    |                                        |

------------------------------------------------------------------

--------------

* Взята у круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні у випадках, коли вживання короткої форми не заважає однозначному тлумаченню терміна.

                       НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

------------------------------------------------------------------

| N |  Позначення   |          Назва          |    Ким, коли     |

|п/п| нормативного  |                         |  затверджений,   |

|   |     акта      |                         |   реєстраційні   |

|   |               |                         |    відомості     |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 1 |               | Закон України "Про      |                  |

|   |               | забезпечення санітарного|                  |

|   |               | та епідемічного         |                  |

|   |               | благополуччя населення" |                  |

|   |               |   ( 4004-12 )           |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 2 |ДБН В.2.2-3-97 | Будинки і споруди       |Затверджені       |

|   |               | навчальних закладів     |наказом           |

|   |               | 1996 р.                 |Держкоммістобуду- |

|   |               |                         |вання України від |

|   |               |                         |27.06.96 р., N 117|

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 3 |ДСТУ Б         | Будинки і споруди.      |Держкоммістобуду- |

|   |В.2.2-6-97     | Методи вимірювання      |вання України,    |

|   |               | освітленості            |15.09.97 р., наказ|

|   |               |                         |N 157             |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 4 |СНиП II-4-79   | Естественное и          |Государственным   |

|   |               | искусственное освещение |комитетом СССР по |

|   |               |                         |делам             |

|   |               |                         |строительства,    |

|   |               |                         |27.07.79 г.,      |

|   |               |                         |постановление     |

|   |               |                         |N 100             |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 5 |СН 1757-77     | Санитарно-гигиенические |МЗ СССР,          |

|   |               | норми допустимой        |10.10.77 г.       |

|   |               | напряженности           |                  |

|   |               | злектрического поля     |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 6 |ДСакПіН        | Державні санітарні норми|Затверджено       |

|   |N 239-96       | і правила захисту       |наказом МОЗ       |

|   |               | населення від впливу    |України від       |

|   |               | електромагнітних        |01.08.96 р. N 239 |

|   |               | випромінювань           |( z0488-96 )      |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 7 |ГОСТ           | Электрические поля.     |Госстандартом СССР|

|   |12.1.045-84    | Допустимые уровни на    |                  |

|   |               | рабочих местах и        |                  |

|   |               | требования к проведению |                  |

|   |               | контроля                |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 8 |ГОСТ           | Электромагнитные поля   |Госстандартом     |

|   |12.1.006-84    | радиочастот. Допустимые |СССР, 29.11.84 г. |

|   |               | уровни на рабочих местах|                  |

|   |               | и требования к          |                  |

|   |               | проведению контроля     |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 9 |СН 2152-80     | Санитарно-гигиенические |МЗ СССР,          |

|   |               | нормы допустимых уровней|12.08.80 г.       |

|   |               | ионизации воздуха       |                  |

|   |               | производственных и      |                  |

|   |               | общественных зданий     |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|10 |СН 4557-88     | Санитарные нормы        |МЗ СССР,          |

|   |               | ультрафиолетового       |23.02.88 г.       |

|   |               | излучения в             |                  |

|   |               | производственных        |                  |

|   |               | помещениях              |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|11 |СН 3077-84     | Санитарные нормы        |МЗ СССР,          |

|   |               | допустимого шума в      |03.08.84 г.       |

|   |               | помещениях жилых и      |                  |

|   |               | общественных зданий и на|                  |

|   |               | территории жилой        |                  |

|   |               | застройки               |                  |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|12 |ГОСТ           | Шум. Допустимые уровни в|Госстандартом СССР|

|   |12.1.036-81    | жилых и общественных    |                  |

|   |               | зданиях                 |                  |

------------------------------------------------------------------

Мiкроклiмат навчальних примiщень

Мiкроклiмат навчальних примiщень – комплекс фiзичних факторiв, що здiйснюють вплив на теплообмiн людини з навколишнiм середовищем, обумовлюють самопочуття, працездатнiсть, стан здоров'я I якiсть працi спiвробiтникiв навчального закладу.

Санiтарнi правила встановлюють гігієнічні вимоги до параметрів мiкроклiмату робочих місць з урахуванням інтенсивності енергозатрат працюючих, часу виконання робiт, природних умов I вміщують вимоги до методiв вимірів I контролю мікрокліматичних умов.

До параметрi вмiкроклiмату належать:

•температура повітря i його відносна вологiсть;

•швидкiсть руху повiтря;

· потужність теплового випромінювання приладів та устат​кування, що знаходяться у приміщенні.

Оптимальні мікрокліматичні умови характеризуються такими параметрами, які за їх спільної дії на людину протягом робочого дня забезпечують оптимальний функціональний стан людини. У та​ких умовах напруга терморегуляції мінімальна, дискомфортні теп- ловідчуття відсутні, що дозволяє зберегти здоров'я працюючих і за​безпечити якість праці.
Порушення параметрів мікроклімату на робочих місцях сприяє створенню шкідливих і небезпечних мікрокліматичних умов, які за спільної дії на людину викликають значні зміни теплового стану, що може призвести до порушення стану здоров'я працівників на​вчального закладу.
Загальноосвітній навчальний заклад
Норми температури і відносної вологості повітря
в приміщеннях навчального закладу
Температура повітря в приміщеннях загальноосвітнього на​вчального закладу має бути:
· у класах, навчальних кабінетах, лабораторіях, актових за​лах, кіноаудиторіях — 18-20 °С;

· у навчальних майстернях з обробки металу, дерева тощо, рекреаціях — 15-17 °С;

· у спортивних залах, тренажерних кімнатах — 15-17 °С;

· у приміщеннях для проведення гурткової роботи — 19-23 °С;

· у роздягальнях при спортивних залах — 19-23 °С;

· у бібліотеках, кабінетах адміністрації — 17-21 °С;

· у туалетах — 17-21 °С;

· у спальнях, житлових кімнатах гуртожитку — 18-20 °С;

· в умивальних кімнатах — 20-23 °С;

· у душових — не нижче ніж 25 °С;

· у вестибюлі, гардеробі — 16-19 °С. Відносна вологість по​вітря повинна бути 40-60%.

Дошкільний навчальний заклад
Температура повітря у приміщеннях дошкільного навчального закладу має бути:
· в ігровій кімнаті, приймальні І групи раннього віку — 23 °С;

· в ігровій кімнаті, приймальні II групи раннього віку — 22 °С;

· у молодшій групі, у туалетах груп раннього віку, медичних приміщеннях — 21 °С;

· у групових кімнатах, роздягальнях молодшої, середньої, стар​шої груп; у спальнях груп раннього віку — 21 °С;

· у груповій кімнаті, роздягальні підготовчої групи — 20 °С;

· у туалетах середньої, старшої, підготовчої груп — 20 °С;

· у спальнях середньої, старшої, підготовчої груп, залах для музичних та гімнастичних занять — 19 °С;

· у службово-побутових приміщеннях, пральні — 18 °С;

· у буфеті, гладильні — 16 °С;

· на кухні, в опалювальних коридорах — 15 °С;

· у приміщеннях басейну — 29 °С.

Температура поверхні підлоги ігрових і групових кімнат І повер​ху в зимовий період повинна бути не нижча ніж 22 °С. Відносна во​логість повітря у навчальних, ігрових кімнатах, спальнях має ста​новити 40-55 %, а на кухні та в пральні — 60-70 %.
Освітлення навчальних приміщень
Під час вибору раціонального освітлення робочої зони навчаль​них приміщень необхідно виходити із можливостей використання, у першу чергу, природного освітлення як найбільш безпечного і тільки потім використовувати штучне освітлення.
Виділяють три види штучного освітлення.
Загальне — освітлення, за якого світильники розміщені у верх​ній зоні приміщення рівномірно чи відповідно до розташованого об​ладнання.
Місцеве — освітлення, що створюється світильниками, які кон​центрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях.
Комбіноване — освітлення, за якого до загального освітлення додається місцеве.
Згідно з чинними нормативами оптимальне освітлення повинно забезпечувати такі умови:
· рівномірне освітлення робочої поверхні;

· відсутність полиску;

· оптимальний контраст;

· оптимально підібраний колір освітлення;

· відсутність пульсації.

Порушення умов освітлення нерідко призводить до травматизму і появи професійних захворювань органів зору.
Норми найменшої освітленості в приміщеннях і на території навчального закладу
	№ з/п
	Зони освітлення
	Найменше значен​ня освітленості (лк)
	Питома потужність (Вт на 1 м2 підло​ги)

	
	
	при люмініс- центних лампах
	при лам​пах роз​жарю​вання
	при люмініс- центних лампах
	при лам​пах роз​жарю​вання

	1
	Класні кімнати, навчаль​ні кабінети (крім кабіне​ту креслення), навчальні майстерні (крім швей​ної), бібліотека
	300
	150
	20
	48

	2
	Кабінети креслення, класні дошки
	500
	300
	32
	80

	3
	Швейні майстерні
	400
	200
	25
	64

	4
	Кабінет керівника за​кладу, кабінет лікаря, вчительська, спортив​ний та актовий зали, зали для музичних за​нять, групові кімнати, їдальня, буфет
	200
	100
	13
	32

	5
	Рекреації
	150
	75
	10
	24

	6
	Вестибюль, гардероб
	100
	50
	7
	16

	7
	Спальні, ізолятор, ко​ридори, санвузли, схо​ди
	75
	ЗО
	5
	9,6

	8
	Ділянка території
	40
	20
	-
	-


Гігієнічні вимоги до роботи на комп'ютері
Державні санітарні правила і норми «Влаштування і обладнан​ня кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98) встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чин​ників, що створюються під час роботи комп'ютерів; гігієнічні вимо​ги до експлуатації персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в навчальних закладах різних форм власності.
За останнє десятиріччя набула подальшого розвитку теорія дії та впливу електромагнітного випромінювання, що ґрунтується на концепції взаємодії зовнішніх полів із внутрішніми полями орга​нізму людини, на центральну нервову систему, очі, кровотворну систему, серцево-судинну систему, ендокринну та імунну системи й обмінні процеси.
Дослідження зарубіжних учених показали, що регулярна робота з комп'ютером без застосування відповідних захисних засобів при​зводить до зниження імунітету, захворювання органів зору, до хво​роб серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.
Особливо наражаються на шкідливий вплив комп'ютерів шко​лярі, тому використання в навчальних закладах персональних ком​п'ютерів вимагає від керівника навчального закладу обов'язкового виконання необхідних умов їх безпечної експлуатації.
Вимоги до приміщень комп'ютерних класів
Площа приміщень комп'ютерних класів повинна розраховува​тися не більше як на 12 осіб (6 м2 на робоче місце).
Робочі столи необхідно розташовувати таким чином, щоб моні​тори були орієнтовані боковою стороною до світлових отворів, при​чому природне світло має бути переважно зліва.
Відстань між робочими столами з моніторами має бути не менш ніж 2,0 м, а відстань між боковими поверхнями відеомоніторів — не менш ніж 1,2 м.
Екран монітора має знаходитися на відстані 600-700 мм від очей користувача, але не ближче 500 мм з урахуванням розмірів ал- фавітно-цифрових знаків і символів.
Робоче крісло повинно бути підйомно-поворотним, регульова​ним щодо висоти і кутів нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кож​ного параметра крісла повинно бути незалежним, легко здійсненим і надійно фіксуватися.
Освітлення
Приміщення комп'ютерних класів повинні мати природне та штучне освітлення. Вікна в приміщеннях повинні бути переважно орієнтовані на північ і північний схід й обладнані регульованими пристроями типу жалюзі, занавіски, зовнішні навіси тощо.
Освітленість робочих поверхонь столів має становити 300-500 лк. Освітленість поверхні екрана не повинна бути більше ніж 300 лк.
Для штучного освітлення приміщень комп'ютерних класів вар​то застосовувати переважно люмінісцентні лампи типу ЛБ таком- пактні люмінісцентні лампи KJIJI. У світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання, в тому числі галогенових.
Використання світильників без розсіювачів та екранувальних решіток не допускається.
Мікроклімат
Приміщення комп'ютерних класів повинні бути обладнані венти​ляцією або кондиціонером для організованого повітрообміну. У них мають забезпечуватись оптимальні параметри мікроклімату (темпе​ратура — 19-21 °С, вологість — 55-62 %) та щоденно проводитися вологе прибирання.
Не дозволяється розміщувати комп'ютерні класи у підвальних приміщеннях будівель.
Вимоги до організації та обладнання робочих місць
для дорослих користувачів
Висота робочої поверхні стола для дорослих користувачів повин​на регулюватися в межах 680-800 мм.
Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною — не менше 500 мм, глибиною на рівні колін — не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг — не менше 650 мм.
Дорослі користувачі, які працюють на комп'ютері понад 50 % свого робочого часу повинні проходити медичні огляди.
Вимоги до організації та обладнання робочих місць для учнів
Приміщення для занять з учнями обладнуються одномісними столами, які призначені для роботи з персональним комп'ютером. Конструкція стола повинна передбачати:
· дві окремі горизонтальні поверхні: одна для розміщення монітору з плавним регулюванням висоти в межах 460-760 мм і друга — для клавіатури з плавним регулюванням висоти і кута на​хилу від 5° до 15° з надійною фіксацією в оптимальному робочому положенні (12-15°);

· ширину поверхонь для монітора і клавіатури не менше 750 мм (ширина обох поверхонь повинна бути однаковою) і глибину не менше 550 мм;

· використання регульованої щодо висоти підставки для ніг, за наявності стола і стільця, які не відповідають зросту учнів.

